#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// =====================================================

// Wi-Fi

// =====================================================

const char* WIFI_SSID = "YOUR_WIFI_NAME";

const char* WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

// =====================================================

// Pin Configuration

// =====================================================

#define PIN_ZMPT       32       // ZMPT101B output

#define PIN_ACS        34       // ACS712 output

#define PIN_RELAY      26       // Relay control

#define PIN_BUZZER     27       // Buzzer

// I2C pins

#define SDA_PIN        21

#define SCL_PIN        22

// =====================================================

// LCD

// =====================================================

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// =====================================================

// Web Server

// =====================================================

WebServer server(80);

// =====================================================

// Calibration

// =====================================================

// ACS712 30A sensitivity

// 30A version ≈ 0.066 V/A

float ACS_SENSITIVITY = 0.066;

// ZMPT calibration factor

// MUST be calibrated using a multimeter

float ZMPT_CALIBRATION = 250.0;

// =====================================================

// Electrical Parameters

// =====================================================

float voltage = 0.0;

float current = 0.0;

float power = 0.0;

float energy = 0.0;

unsigned long previousEnergyTime = 0;

// Electricity cost per kWh

float COST_PER_KWH = 8.0;

// =====================================================

// Relay Protection

// =====================================================

float MAX_CURRENT = 2.0;

bool loadStatus = true;

// =====================================================

// Function: Read RMS Voltage

// =====================================================

float readVoltageRMS()

{

const int samples = 1000;

double sum = 0;

double sumSquares = 0;

for (int i = 0; i < samples; i++)

{

int adcValue = analogRead(PIN_ZMPT);

sum += adcValue;

delayMicroseconds(200);

}

float average = sum / samples;

for (int i = 0; i < samples; i++)

{

int adcValue = analogRead(PIN_ZMPT);

float centered = adcValue - average;

sumSquares += centered * centered;

delayMicroseconds(200);

}

float adcRMS = sqrt(sumSquares / samples);

float voltageRMS = adcRMS * (3.3 / 4095.0);

voltageRMS *= ZMPT_CALIBRATION;

return voltageRMS;

}

// =====================================================

// Function: Read RMS Current

// =====================================================

float readCurrentRMS()

{

const int samples = 1000;

double sum = 0;

// Find sensor zero-current offset

for (int i = 0; i < samples; i++)

{

int adcValue = analogRead(PIN_ACS);

sum += adcValue;

delayMicroseconds(200);

}

float average = sum / samples;

double sumSquares = 0;

for (int i = 0; i < samples; i++)

{

int adcValue = analogRead(PIN_ACS);

float centered = adcValue - average;

sumSquares += centered * centered;

delayMicroseconds(200);

}

float adcRMS = sqrt(sumSquares / samples);

float voltageRMS = adcRMS * (3.3 / 4095.0);

float currentRMS = voltageRMS / ACS_SENSITIVITY;

// Remove very small sensor noise

if (currentRMS < 0.05)

{

currentRMS = 0;

}

return currentRMS;

}

// =====================================================

// Energy Calculation

// =====================================================

void calculateEnergy()

{

unsigned long currentTime = millis();

float timeHours =

(currentTime - previousEnergyTime) / 3600000.0;

energy += (power * timeHours) / 1000.0;

previousEnergyTime = currentTime;

}

// =====================================================

// Relay Control

// =====================================================

void controlRelay()

{

if (current > MAX_CURRENT)

{

loadStatus = false;

digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);

digitalWrite(PIN